| ## Počet výtisků: 3: č. 1 ZÚ Pardubice č. 2, 3 Správa letiště | Počet listů: 3 |
| --- | --- |
| Výtisk č.: 3 | List č.: 1 |
|  | Počet příloh: 8 |

# Závěrečná zpráva měření imisí v okolí a v areálu letiště Ruzyně

Tato zpráva je zpracována na základě výsledků souběžného měření imisí vždy na dvou lokalitách provedených Zdravotním ústavem se sídlem v Pardubicích (protokol č. 10252/1483/Pu/TAM/49/08) a jeho subdodavatelem Zdravotním ústavem se sídlem v Kolíně (protokol č. 2008/013/13) po objednání zadavatelem Správou letiště Praha, s.p., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6.

Obě pracoviště jsou držiteli osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci o.p.s. Praha a autorizaci Ministerstva životního prostředí České republiky.

Měření byla provedena v době 26. 6. 2008 – 28. 6. 2008 měřicími vozy Mercedes Benz (SRN) vybavenými analyzátory firmy Horiba (oxidy dusíku (NOx) - oxid dusičitý (NO2) a oxid dusnatý (NO), oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO2), ozón (O3), suspendované částice frakce PM10, klimatické podmínky (teplota, tlak, relativní vlhkost, rychlost a směr větru, energie slunečního záření)), dále byly odebírány vzorky k následnému analytickému stanovení průměrných 24-hodinových koncentrací těkavých organických látek (VOC) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH).

Měřicími místy byly zvoleny následující lokality (viz přílohy 1 a 2):

měřicí místo Jeneč, souřadnice GPS – Lat/on: s.š. 50o05´63´´8, v.d. 14o´12´65´´2;

měřicí místo Přední Kopanina, souřadnice GPS – Lat/on: s.š. 50o07´23´´9, v.d. 14o´18´02´´8;

měřicí místo 1 letištní plocha: souřadnice GPS – Lat/on: s.š. 50o07´05´´1, v.d. 14o´16´36´´4;

měřicí místo 2 letištní plocha: souřadnice GPS – Lat/on: s.š. 50o06´24´´2, v.d. 14o´15´25´´5.

Limitní  imisní koncentrace uvádí Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší:

### Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

### Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu/maximální povolený počet jejího překročení za rok |
| --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý | 1 hodina | 350 g.m-3/24 |
| Oxid siřičitý | 24 hodin | 125 g.m-3/3 |
| Oxid uhelnatý | Maximální denní 8-hodinový průměr | 10 mg.m-3 |
| Suspendované částice PM10 | 24 hodin | 50 g.m-3/35 |
| Suspendované částice PM10 | 1 rok | 40 g.m-3 |

### Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu/maximální povolený počet jejího překročení za rok |
| --- | --- | --- |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 200 g.m-3/18 |
| Oxid dusičitý | 1 rok | 40 g.m-3 |
| Benzen | 1 rok | 5 g.m-3 |

#### Meze tolerance vybraných znečišťujících látek

| Znečišťující látka | Doba průměrování | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 40 g.m-3 | 30 g.m-3 | 20 g.m-3 | 10 g.m-3 |
| Oxid dusičitý | 1 rok | 8 g.m-3 | 6 g.m-3 | 4 g.m-3 | 2 g.m-3 |
| Benzen | 1 rok | 4 g.m-3 | 3 g.m-3 | 2 g.m-3 | 1 g.m-3 |

#### Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu |
| --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý | Rok a zimní období (1. října – 31. března) | 20 g.m-3 |
| Oxidy dusíku | 1 rok | 30 g.m-3 |

#### Cílové imisní limity cíle

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota cílového imisního limitu | Datum splnění limitu |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pyren – ochrana zdraví lidí | 1 rok | 1 ng.m-3 | 31.12.2009 |
| Ozon – ochrana zdraví lidí | Max. denní 8 h klouzavý průměr | 120 µg.m-3 | 31.12.2009 |
| Ozon – ochrana vegetace | AOT 40 | 1800 µg.m-3.h | 31.12.2009 |

Při porovnání naměřených hodnot s výše uvedenými limity můžeme konstatovat:

Oxid siřičitý:

Naměřené koncentrace leží hluboko pod imisními limity (maximální 1 h koncentrace 14 µg.m-3 zjištěna v Přední Kopanině oproti limitu 350 µg.m-3, maximální 24 h koncentrace 4 µg.m-3 zjištěna v Přední Kopanině oproti limitu 125 µg.m-3 ).

Oxid dusičitý:

Naměřené koncentrace leží hluboko pod imisními limity (maximální 1 h koncentrace           35 µg.m-3 zjištěna v Jenči oproti limitu 200 µg.m-3, maximální 24 h koncentrace 12 µg.m-3 zjištěna v Jenči oproti limitu s roční dobou průměrování 40 µg.m-3 ).

Oxidy dusíku:

Imisní limit je stanoven pouze pro ochranu ekosystémů a vegetace (30 µg.m-3 s dobou průměrování 1 rok)  a na základě naměřených koncentrací (maximální průměr za 24 h 18 g.m-3 nalezený v Jenči) je předpoklad jeho dodržení.

Oxid uhelnatý:

Hodinové koncentrace (max 0,540 mg.m-3 v Jenči) i  maximální 8 hodinový klouzavý průměr koncentrace (0,290 mg.m-3) leží hluboce pod limitní koncentrací (maximální denní 8-hodinový klouzavý průměr 10 mg.m-3) a není předpoklad její překročení.

Prach – suspendované částice, frakce PM10:

Naměřená maximální průměrná 24 hodinová koncentrace (40 g.m-3 v Jenči) je pod úrovní limitní koncentrace s dobou průměrování 24 h (50 g.m-3).  (Nelze však vyloučit ojedinělá překročení za nepříznivějších podmínek.)

Ozón:

Stávající legislativa pro ozón pouze cílové imisní limity (datum splnění limitu 31.12.2009) pro ochranu zdraví ve výši 120 g.m-3 jako maximální osmihodinový klouzavý průměr. Naměřená maximální osmihodinová koncentrace 109 g.m-3 v Přední Kopanině je nižší. (Nelze však vyloučit ojedinělá překročení za nepříznivějších podmínek.)

Benzo(a)pyren:

Pro benzo(a)pyren je stanoven cílový imisní limit s datem splnění limitu 31.12.2012 s dobou průměrování 1 rok 1 ng.m-3. Naměřené průměrné koncentrace < 0,05 ng.m-3 leží hluboko pod tímto limitem.

Benzen:

Pro benzen je imisní limit 5 g.m-3 s dobou průměrování 1 rok. Naměřená maximální průměrná 24-hodinová koncentrace 1,6 g.m-3 v Přední Kopanině leží hluboko pod tímto limitem.

Krom výše uvedené legislativy vydává Státní zdravotní ústav svou národní referenční laboratoří referenční koncentrace dalších látek (které ale nejsou závazné). Ze stanovených organických látek, pro které existují tyto referenční koncentrace (s dobou průměrování 1 rok), jsou uvedena následující porovnání:

Benzo(a)antracen, všechny nalezené koncentrace < 0,05 ng.m-3, referenční koncentrace         10 ng.m-3;

Fenantren, nalezená maximální koncentrace letištní plocha, měřicí místo 2:  263,5 ng.m-3, referenční koncentrace 1000 ng.m-3;

Toluen, nalezená maximální koncentrace v Přední Kopanině 10,4 µg.m-3, referenční koncentrace 260 µg.m-3.

Xyleny, nalezená maximální koncentrace v Přední Kopanině 10,8 µg.m-3, referenční koncentrace 10,8 µg.m-3.

Jak je patrné, nalezené koncentrace těchto látek jsou výrazně nižší než referenční koncentrace.

Závěr:

Klimatické podmínky reprezentovaly letní počasí (maximální průměrná hodinová teplota 26,4 oC, s jasnou až polojasnou oblohou, beze srážek, s průměrnou sílou větru do 3 m.s-1 převládajícího severozápadního proudění. U žádné s proměřovaných látek nedošlo k překročení legislativou daných limitů.

Zpracoval: Ing. Vladimír Kraják

V Pardubicích  dne:  28. 8. 2008

### Ing. Vladimír Kraják

ved. hygienických laboratoří