Příloha A

Výchozí stav rok 2006

Konfigurace dráhového systému LKPR

Dráhový systém letiště Praha / Ruzyně představují:

- vzletová a přistávací dráha 06/24 (3 715 x 45 m, beton)

- vzletová a přistávací dráha 13/31 (3 250 x 45 m, beton)

- vzletová a přistávací dráha 04/22 (2 120 x 60 m, asfaltobeton)

- systém pojížděcích drah, odbavovací plochy a čtyři přistávací plochy pro vrtulníky

- stání pro motorové zkoušky letadel u hangáru E (vrtulové letouny) a F (proudové letouny)

Hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24 umožňuje plnohodnotný provoz letadel všech kategorií a je preferována pro vzlety a přistání dopravních letadel všech kategorií. Dráha 13/31 je rovněž plnohodnotně vybavena, avšak v současnosti jsou pro ni uplatněna provozní omezení která regulují její využití. Dráha 04/22 vyhovuje svými parametry pouze pro provoz malých a středních letadel, radionavigační zařízení dráhy je zrušeno; v současné době není pro vzlety a přistání využívána a slouží jako odstavná plocha. Situování vzletových a přistávacích drah letiště Praha / Ruzyně je schematicky vyznačeno na obr 1.

Obr. 1   Situování vzletových a přistávacích drah letiště Praha / Ruzyně

Přílety dopravních letadel jsou nejméně ze vzdálenosti 10 km od příletového prahu vedeny v ose každé RWY se sklonem přistávací roviny ILS 3o, se zanedbatelnými bočními i výškovými rozptyly.

Protihlukové postupy pro odlety jsou publikovány v bezplatně přístupné letecké informační příručce (AIP CR AD 2 – LKPR ). Frekventované trajektorie v okolí letiště Praha / Ruzyně lze charakterizovat jako vějíře reálných trajektorií okolo nejčastěji využívaných nominálních tratí pro odlety. Trajektorie letu vrtulníků a letů VFR letadel všeobecného letectví jsou definovány volněji, vykazují velké rozptyly. Pohyby po nich jsou z hlediska průměrné hlukové zátěže okolí LKPR nevýznamné.

Výškový profil letu pro odlety dopravních letadel je v použitém numerickém modelu již zadán pro zvolené reprezentativní typy letadel na základě známých letových výkonů. V některých směrech RWY LKPR je stanoven minimální gradient stoupání 8 % (tj. 4,6o), této hodnotě vyhovují i vlastnosti reprezentativních typů.

Celkové údaje:  Výchozí stav rok 2006

- celkový počet přepravených cestujících za rok 2006					11,5 mil.

- celkový počet pohybů letadel za rok							166 tis

z toho celkový počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00) za rok 2006		14,6 tis

- počet pohybů letadel za 6 měsíců v letním období (květen – říjen)			92 292

z toho počet pohybů ve dne  za 6 měsíců v letním období				83 997

počet pohybů v noci za 6 měsíců v letním období					  8 292

Charakteristický letový den pro výchozí stav v roce 2006:

- počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin)				502

z toho počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00)					456

počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00)						  46

Směrodatný letecký provoz v charakteristickém letovém dni

Tabulka 1    Počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel na letišti Praha / Ruzyně v roce 2006

RWY 24		RWY 06 	     RWY 31 	                  RWY 13

|  | ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENNÍ DOBA NOČNÍ DOBA CELKEM | 155 17 172 | 146 17 163 | 41 3 44 | 37 3 40 | 18 2 20 | 18 2 20 | 14 1 15 | 27 1 28 |

Hluk z leteckého provozu pro Výchozí stav: rok 2006 se dokládá soubory izofon ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq D a LAeq N v dB pro denní a noční dobu, vynesených v mapových přílohách.